[image: image1.jpg]< < < N
100min
60min :éﬂ
390 5 [
o e B
ﬁ e = ——
Il
= Il Il
- [
2 [ ] /|
@ & [ r
J [ 2
L 600
1000 | 1100
Li* $
Lol
1400 2660 L2*

A
==l
=
RAN AR S .
& —— L ——
i s Lmii
300 P
7 )
250 |22
1700




                                                                                                    ООО «Северо-Западный Крановый Завод»                                                                                                             

                                                                                                    ИНН/КПП 7805236410/780701001

                                                                                          р/сч 4 0 7 0 2 8 1 0 3 5 5 0 0 0 0 3 1 5 4 8

   Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

                                                                                                   к/сч 3 0 1 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 БИК 0 4 4 0 3 0 6 5 3

          190020, Санкт-Петербург г, Набережная Обводного канала, д. 134, к. 13, литера А, помещ.1-Н тел./факс 8-800-234-98-08

info@sz-kz.ru

[image: image2.png]



	г/п, т
	Пролет, Lпр, м
	Высота подъема, м
	А, мм
	В, мм
	Н, мм
	h*, мм
	h2, мм
	L1*
	L2*
	Скорость, м/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Передвижение  крана
	тележки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	передвижения
	подъема

	20
	10,5
	6,

9,

12
	4500
	5750
	2125
	500
	630
	1490
	2115
	2,0
	0,69
	0,33

	
	13,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19,5
	
	   5000
	6160
	2125
	500
	630
	
	
	
	
	

	
	22,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	28,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Размер определяется типом выбранной тали

В таблице даны ориентировочные размеры, фактические значения уточняются при заказе.
Суммарная установленная мощность двигателей не более 40 кВт.  

· Механизм подъема - стационарный тельферный механизм производства Болгарии;

· Возможно изготовление управлением с пола;
Режим работы до 7К ГОСТ 25546-82(А7 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380В.
	Пролет, м
	
	Климатическое исполнение
	У

	Тип подкранового рельса
	Р43; Р50; Р65; КР70; 
	Температура окружающей среды, С˚
	-20…+40;-40…+40

	Высота подъема, м
	
	Категория размещения
	1, 2, 3

	Количество кранов, шт.
	
	Тип токоподвода
	Троллейный

Кабельный

	Исполнение крана:
	(общепромышленное, ТУ 3150-080-25046888-2013)

(взрывобезопасное ТУ 3150-081-25046888-2013)

(пожаробезопасное, класс пожарной зоны ПI, ПII, ПIIа, ПIII

	Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р51330-99)

	Класс  взрывоопасной зоны:
	В-Ia, B-Iб,В-Iг
	Категория взрывоопасной смеси:
	IIВ

	Группа взрывоопасной смеси:
	Т1;Т2;Т3;Т4
	
	


Приложение ___ к договору № _______

от «____» ________________ 20 __ года

Опросный лист

для изготовления крана мостового электрического

	Дата: «___» _______________ 20__ года

Номер запроса: ____________________

Отправил: _________________________

__________________________________

Количество заказываемых кранов_____
	Заказчик: _____________________________________________

Адрес: ________________________________________________

_______________________________________________________

Тел./факс: _____________________________________________

Электронная почта: _____________________________________

Контактное лицо: _______________________________________

	1. Тип крана: двухбалочный, опорный.

	2. Назначение (подчеркнуть): а) по специфике работ:     - специальный               - общего назначения;

                                                              б)  по характеру работ:     - перегрузочный           - универсальный.

	3. Характеристика подъемно-транспортных операций (типы перемещаемого груза): ______________

_______________________________________________________________________________________

	4. Требуемая производительность ___________________т/час ___________

	5. Грузоподъемность: главного подъема ______ т;            вспомогательного подъема(подъемов)____ т.

	6. Условия эксплуатации (подчеркнуть):

У1 - эксплуатация на открытом воздухе при температуре от минус 40°С до плюс 40°С; скорость ветра, м/с: ____; 

У2 – эксплуатация под навесом или в закрытом помещении при температуре от минус 40°С до плюс 40°С;

У3 – эксплуатация в закрытом помещении при температуре от минус 10°С до плюс 40°С.

	7. Режим нагружения крана (подчеркнуть):

- легкий А3;       - средний А5;     - тяжелый А7;       - весьма тяжелый А8;    - режим согласовывается с изготовителем

	8. Основные параметры: пролет крана ________ мм;              ширина крана  _________________ мм;

высота главного подъема __________ мм;       высота вспомогательного подъема _____________ мм.

	9. Предпочтительная система управления приводов (подчеркнуть):

- преобразователь частоты;

- релейно-контакторная система управления;

- силовой контроллер;

- тиристорная система управления.

	10. Скорость и диапазоны регулирования скоростей основных механизмов: 

	Механизм
	Скорость механизма, м/с

	
	главный
	вспомогательный

	Подъема/опускания
	
	

	Передвижения крана
	

	Передвижения грузовой тележки
	

	Поворот грузовой тележки
	

	11. Тип токоподвода к крану (подчеркнуть):  - кабельный барабан;                      - троллейный открытый;

                                                                                     - троллейный изолированный;     - фестонный (гибкий кабель).

- другой _________________________________________________________________________________________

	12. Тип токоподвода к грузовой тележке:

- пучком кабелей, уложенных в подвесную гирлянду, передвигающуюся по монорельсу на подвижных каретках;

- другой __________________________________________________________________________________________

	13. Тип подкранового рельса (подчеркнуть): Р43;  Р50;  КР80;  КР100;  КР120

	14. Род тока цепей электроснабжения крана (подчеркнуть):

- переменный;                                     - постоянный; напряжение силовых цепей  380 В

	15. Вид управления (подчеркнуть):

- из кабины;                         - с подвесного пульта;                      - радиоуправление.

	16. Кабина (подчеркнуть):

- закрытого типа;     - закрытого типа с кондиционером;    - открытого типа;

- стационарно расположенная с противоположной стороны от силовых троллей;

- стационарно расположенная со стороны силовых троллей;

- стационарно расположенная по центру пролета крана; с кондиционером, закрытого типа

- стационарно закрепленная на грузовой тележке.

	17. Тип грузозахватного органа, применяемого на кране (подчеркнуть):

- крюк;   - грейфер;   - магнит;    спредер;    - другой __________________________________________ ( тип).

	18. Необходимость поставляемых с краном грузозахватных органов (подчеркнуть):

- грейфер;   - магнит;    спредер;    - другой __________________________________________ ( указать тип).

	19. Необходимость в освещении (подчеркнуть):   - рабочей зоны;  - аварийном.

	20. Доставка (подчеркнуть):

-  самовывоз;         - автотранспорт;        - Ж/Д  транспорт (железная дорога, станция назначения)_______________

_________________________________________________________________________________________________



